Перечень моделей и работ согласно программам мероприятий по проведению добровольного отзыва 2115 транспортных средств марок JEEP Grand Cherokke, Renegade, Cherokke, Wrangler; Dodge Journey; FIAT Freemont; Chrysler, представленным официальным представителем на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС».

1. Отзыву подлежат 3 автомобиля марки JEEP Cherokee реализованные с июля 2014 г. по ноябрь 2014 г. с VIN-кодами согласно приложению № 1.

Причиной отзыва данных автомобилей являются неверные параметры управления корректором фар в электронном блоке управления системах кузова (BCM), что может выражаться в противоположном направлении срабатывания корректора относительно положения переключателя.

На транспортных средствах JEEP Cherokee будет выполнено перепрограммирование в электронном блоке управления, введя правильные параметры работы корректора фар.

2. Отзыву подлежат 99 автомобилей марки Dodge Journey, реализованных с мая 2012 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению № 2.

Причиной отзыва автомобилей является блок управления антиблокировочной системой (ABS), имеющий такой наконечник жгута проводов «массы» в месте крепления к правой опоре стойке передней подвески, который позволяет стекать воде по проводам «массы» и попадать в блок управления системой ABS.

На транспортных средствах Dodge Journey будет выполнена герметизация наконечника жгута проводов «массы», крепящегося к правой опоре стойки передней подвески, для прекращения попадания влаги в наконечник проводов «массы». Кроме того будут проверены жгуты проводов блока управления ABS и фар/панели приборов на предмет наличия влаги и при необходимости отремонтированы или заменены на новые.

3. Отзыву подлежат 616 автомобилей марки FIAT Freemont, реализованных с мая 2012 г. по апрель 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению № 3.

Причиной отзыва автомобилей является возможная протечка воды внутрь ABS через наконечник одного из кабелей массы.

На транспортных средствах FIAT Freemont будет выполнена проверка и в случае необходимости произведена герметизация кабелей массы, а также проверка и возможная замена ABS и кабелей фар и/или приборной панели.

4. Отзыву подлежат 284 автомобиля марок Chrysler, Dodge Grand Voyager и Journey, реализованные с октября 2008 г. по октябрь 2009 г. с VIN-кодами согласно приложению № 4.

Причиной отзыва автомобилей является возможная неисправность блока управления удерживающими системами безопасности из-за коррозии во встроенном блоке питания.

На транспортных средствах Chrysler, Dodge Grand Voyager и Journey будет произведена замена оригинального блока управления ORC.

5. Отзыву подлежит 401 автомобиль марки Jeep Wrangler, реализованные с апреля 2006 г. по октябрь 2011 г. с VIN-кодами согласно приложению № 5.

Причиной отзыва автомобилей является сильному воздействию пыли на спиральный контактор подушки безопасности, находящийся в рулевой колонке, при использовании автомобиля в условиях экстремальной запыленности. Наличие пыли в месте расположения спирального контактора может нарушить действие электроцепи(ей) фронтальной подушки безопасности водителя, приводить к загоранию контрольной лампы системы подушек безопасности.

На транспортных средствах Jeep Wrangler будет произведена замена спирального контактора рулевой колонки, задней крышки и кожуха рулевой колонки.

6. Отзыву подлежат 340 автомобилей марки Jeep Cherokee, реализованных с июня 2014 г. по май 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению № 6.

Причиной отзыва автомобилей является возможное отсутствие накладки расширителей колесных арок.

На транспортных средствах Jeep Cherokee будут установлены накладки на расширители колесных арок.

7. Отзыву подлежит 221 автомобиль марки Chrysler 300, реализованные с октября 2011 г. по октябрь 2012 г. с VIN-кодами согласно приложению № 7.

Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор АКПП, приводящий в движение автомобиль, если его двигатель оставлен в работающим состоянии при этом стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение “PARK” до того, как водитель покинул автомобиль.

На транспортных средствах Chrysler 300 будет выполнена установка нового программного обеспечения, включающего в себя функцию «Auto Park», не позволяющую водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение «PARK». Также в Руководство по эксплуатации автомобиля будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.

8. Отзыву подлежат 14 автомобилей марки Jeep Cherokee, реализованных с апреля 2015 г. по июль 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению № 8.

Причиной отзыва являются сиденье(я) изготовленные так, что элементы его (их) крепления не затянуты надлежащим моментом затяжки. Ослабленное крепление элементов конструкции сиденья(ий) может повышать риск получения травм для пассажиров во время столкновения автомобиля.

На транспортных средствах Jeep (Cherokee) будут проверены сиденье(я) и, в случае необходимости заменены новым(и).

9. Отзыву подлежит 131 автомобиль марки Jeep Wrangler, реализованные с сентября 2015 г. по март 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению № 9.

Причиной отзыва автомобилей марки являются провода передних датчиков столкновения. Перед тем, как блоком управления вспомогательными удерживающими системами (ORC) регистрируется «сигнал столкновения», провода передних датчиков столкновения могут отсоединиться во время столкновения автомобиля.

На транспортных средствах Jeep Wrangler существующий жгут проводов переднего модуля будет изменен, проложен и закреплен в новом месте.

10. Отзыву подлежат 6 автомобилей марки Jeep Grand Cherokee, реализованные с июня 2016 г. по декабрь 2016 г. с VIN-кодами согласно 
приложению № 10.

Причиной отзыва указанных автомобилей является возможное повреждение в процессе производства топливной рампы. Поврежденная топливная рампа может вызвать протечки топлива.

На транспортных средствах Jeep Grand Cherokee будет выполнена проверка топливной рампы, и при обнаружении повреждения будет произведена ее замена.